研究生学位论文开题报告

Graduate Thesis/Dissertation Proposal

论文题目Thesis Title    基于深度学习的弱衍射信号增强				  与重构软件研究

学生姓名Name                  俞泽彬

学号Student ID               2024215308

入学时间Enrollment Date         2024-9

学位类别Degree Program        工学硕士

学院School                物质科学与技术学院

学科专业Major                材料与化工

研究方向Research Interest     相干衍射成像

指导教师Supervisor(s)           范家东

填写时间Date                  2025-11

研究生院制

填  写  说  明

Instruction

一、“学位类别”名称：填写理学博士、工学博士、理学硕士、工学硕士等。

Degree Program: doctor of philosophy, master of nature science, master of science in engineering

二、“学科专业”名称：填写“一级学科”全称, “研究方向”填写学位论文的研究方向。

Fill out the Major with Level I discipline; research interest is the one concerned with your thesis/dissertation

三、 研究生导师可以根据学生学位论文选题情况自行确定是否进行 开题查新。

Novelty retrieval is suggested by supervisor based on the source of research project.

四、 开题报告通过后，由所在学院存档备案。

Upon passing the proposal, the final version of this report shall be archived by the school for future reference.

目录

第一章 选题的背景及意义	1

1.1 选题背景	1

1.1.1 弱衍射信号的检测难题	1

1.1.2 重构流程的效率挑战	1

1.1.3 技术发展的新机遇	1

1.2 选题意义	1

1.2.1 理论意义	1

1.2.2 技术价值	2

1.2.3 应用前景	2

2.1 国际研究现状	3

2.1.1 传统CDI技术的发展	3

2.1.2 深度学习在CDI中的应用	3

2.1.3 在线重构系统开发现状	3

2.2 国内研究进展	3

2.2.1 CDI技术研究	3

2.2.2 深度学习应用探索	4

2.3 技术发展趋势	4

2.3.1 智能化趋势	4

2.3.2 实时化趋势	4

2.3.3 集成化趋势	4

2.4 本研究的创新定位	4

第三章 课题主要研究内容、预期目标	6

3.1 主要研究内容	6

3.1.1 物理引导的弱衍射信号深度增强	6

3.1.2 去噪-重构协同优化机制	6

3.1.3 在线重构系统集成与优化	6

3.1.4 系统验证与性能评估	6

3.2 预期目标	7

3.2.1 理论目标	7

3.2.2 技术目标	7

3.2.3 应用目标	7

第四章 拟采用的研究方法、技术路线、实验方案及其可行性分析	8

4.1 研究方法	8

4.2 技术路线及实验方案	8

4.2.1 单脉冲表征	8

4.2.2 单脉冲pattern的重构	9

4.3 可行性分析	12

第五章 已有研究基础与所需的研究条件	13

5.1 已有研究基础	13

5.1.1 OSS重构算法	13

5.1.2 基础U-Net模型	14

5.2 所需的研究条件	14

第六章 研究工作计划与进度安排	15

参考文献	16

# 第一章 选题的背景及意义

## 1.1 选题背景

X射线相干衍射成像（Coherent Diffraction Imaging, CDI）作为一种无透镜成像技术，通过记录远场衍射图案并运用相位恢复算法重构样品的电子密度分布，超越了传统光学透镜的分辨率极限[1]。自1999年Miao等人提出以来，该技术已在生物大分子成像、纳米材料表征以及细胞结构解析等领域展现出显著潜力[2]。

然而，在实际应用中，尤其是X射线自由电子激光（XFEL）单脉冲实验，CDI面临两大关键挑战。

### 1.1.1 弱衍射信号的检测难题

信号强度较低：纳米至微米尺度样品的散射截面有限，导致单个X射线脉冲产生的衍射光子数受限，常接近或低于探测器噪声水平。

噪声干扰突出：在低光子计数条件下，泊松噪声主导信号，以典型XFEL实验为例，单个衍射斑点的期望光子数可能仅为10-100，信噪比（SNR）通常低于2，导致传统重构算法收敛困难[3]。

信息丢失显著：噪声不仅掩盖衍射图案的精细结构，还导致高频信息丢失，直接制约重构图像的分辨率。研究显示，在SNR<3条件下，传统Error Reduction (ER)算法的成功率不足20%[4]。

### 1.1.2 重构流程的效率挑战

手动干预复杂：现有CDI处理流程要求研究人员手动执行数据预处理、噪声过滤和参数优化，高度依赖专家经验。

处理时效延长：从数据采集到最终重构结果往往需数小时至数天，无法提供实验现场即时反馈，制约实验效率和设施利用率。

结果一致性不足：操作者经验差异导致重构结果变异，影响研究的再现性。

### 1.1.3 技术发展的新机遇

深度学习技术的进步为上述挑战提供了解决方案，特别是卷积神经网络在图像处理中的应用，为弱衍射信号的智能增强奠定基础[5]。同时，Web技术的成熟支持开发轻量级在线重构系统。

本课题旨在构建从信号增强到在线重构的完整框架，系统性解决弱衍射成像的瓶颈。

## 1.2 选题意义

### 1.2.1 理论意义

拓展CDI理论框架：系统引入频域物理约束至深度学习模型，提出针对k空间特性的去噪理论。传统去噪方法多针对实空间图像，而衍射数据在k空间具有独特统计特性（如中心对称性和强度动态范围），需专用理论框架。

确立去噪-重构协同理论：超越简单串联，提出双向反馈机制，实现整体优化，其中重构质量指导去噪强度，去噪效果影响重构收敛[9]。

丰富物理引导AI范式：嵌入衍射传播规律（如傅立叶变换和支持域约束）至模型，为AI在科学计算中的应用提供新理论基础[10]。

### 1.2.2 技术价值

突破弱信号成像限制：物理约束深度去噪在SNR<2条件下实现可靠增强，扩展CDI至更广泛弱信号场景[10]。

自动化重构流程：在线系统将专家级操作简化为自动化处理，降低技术门槛，便于更多团队应用CDI[11]。

提升实验效率：实时反馈允许现场评估数据质量并调整参数，预计将分析周期从数小时缩短至数分钟，提高大型光源设施利用率[6]。

### 1.2.3 应用前景

生物医学领域：在病毒结构和蛋白质复合物成像中，实现对更小敏感样品的高分辨率解析[2]。

材料科学：在纳米材料和能源材料的动态过程研究中提供支撑，尤其适用于原位和时间分辨实验[11]。

技术推广：开源工具链便于部署至同步辐射光源和XFEL装置，推动CDI标准化应用[6]。

第二章 国内外本学科领域的发展现状与趋势

## 2.1 国际研究现状

### 2.1.1 传统CDI技术的发展

国际上，CDI技术经过二十多年的发展，已经形成了相对成熟的技术体系。美国Argonne国家实验室、欧洲XFEL、日本Spring-8等大型装置在CDI方法学发展和应用方面取得了显著进展[6]。特别是在相位恢复算法方面，从最初的Error Reduction（ER）算法，发展到Hybrid Input-Output（HIO）算法，再到Shrinkwrap等支持域更新算法，算法的稳定性和收敛性不断提升[7]。

### 2.1.2 深度学习在CDI中的应用

近年来，深度学习技术开始广泛应用于CDI的各个环节：

端到端重构：一些研究尝试直接用深度学习模型从衍射强度直接重构实空间图像。如Scheinker等人提出的PID3Net模型，实现了单次曝光的重构[8]。然而，这类方法需要大量的训练数据，且泛化能力有限。

算法加速：利用深度学习加速传统迭代算法。如Cherukara等人将神经网络嵌入迭代过程中，加速收敛[9]。但这类方法往往需要重新训练以适应不同的实验条件。

数据预处理：包括去噪、缺失数据补全等。韩国POSTECH团队开发的k空间CNN在衍射数据去噪方面取得了较好效果[10]，但该方法主要针对中等噪声水平，在极弱信号条件下的效果有限。

### 2.1.3 在线重构系统开发现状

目前国际上已有一些CDI数据处理软件，如：

·Dragonfly：功能强大的商业软件，但架构复杂，不适合快速部署

·PtychoNN：专注于Ptychography的深度学习工具，但缺乏通用性

·CXIDB：在线数据存储和简单处理平台，但处理能力有限

这些工具普遍存在两个问题：一是对弱信号场景的专门优化不足；二是缺乏真正的实时处理能力。

## 2.2 国内研究进展

### 2.2.1 CDI技术研究

国内在CDI技术研究方面起步相对较晚，但发展迅速。北京同步辐射装置、上海光源等大科学装置为CDI研究提供了良好的平台[11]。中科院物理所、清华大学、北京大学等团队在CDI算法优化、应用拓展等方面取得了重要进展。

### 2.2.2 深度学习应用探索

国内学者在深度学习与物理成像结合方面进行了积极探索：清华大学团队尝试用生成对抗网络（GAN）增强衍射信号，复旦大学学者开发了基于Transformer的衍射数据处理模型，中科院团队在基于物理增强神经网络的傅里叶相位恢复研究上取得进展[12]。

然而，这些研究大多处于方法探索阶段，尚未形成完整的工具链和系统化解决方案。

## 2.3 技术发展趋势

近年来，相干衍射成像（CDI）技术的发展呈现出明显的智能化、实时化和集成化趋势，这些趋势旨在应对日益增长的实验数据通量和复杂性，同时提升算法的鲁棒性和适用性[6,9]。

### 2.3.1 智能化趋势

CDI数据处理正逐步融入人工智能框架，以实现更高效的自动化分析。具体而言，物理引导的AI方法通过将衍射传播规律（如傅立叶变换一致性和支持域约束）嵌入深度学习模型中，提升了模型的泛化能力和物理保真度[5,10]。此外，自适应处理机制允许算法根据输入数据的噪声水平和统计特性动态调整参数，例如通过强化学习优化去噪强度，从而减少手动干预[13]。同时，智能诊断功能可自动检测数据质量问题，如中心偏移或缺失像素，并提出针对性的修复策略，进一步增强系统的可靠性[9]。

### 2.3.2 实时化趋势

随着XFEL等高通量光源的普及，对数据处理速度的需求日益迫切，导致实时化成为关键发展方向[11]。在线处理技术支持实验数据生成后立即进行分析，提供即时反馈以优化实验参数[6]。流式处理框架则针对连续数据流设计，实现边采集边处理的管道化操作，显著缩短延迟[9]。此外，边缘计算在数据源端执行初步预处理（如背景减除和初步去噪），减少传输负载并适用于资源受限的环境[10]。

### 2.3.3 集成化趋势

未来CDI系统将趋向于高度集成化，以支持多源数据的融合和协作研究[12]。多模态集成涉及同时处理衍射、荧光和散射信号，通过统一框架提取互补信息，提高重构精度[13]。工作流自动化则涵盖从预处理到相位恢复的全链路，实现无缝衔接并最小化人为误差[11]。云平台部署进一步促进远程访问和团队协作，支持分布式计算和数据共享，推动CDI在全球大型设施中的标准化应用。

## 2.4 本研究的创新定位

基于对国内外现状的分析，本研究的创新定位在于：

（1）专门针对弱信号场景：不同于现有的通用方法，本研究专注于解决极弱衍射信号的增强问题

（2）深度耦合的去噪-重构框架：不是简单的串联处理，而是建立双向优化的协同框架

（3）轻量级在线系统：开发易于部署和使用的Web系统，降低技术门槛。

# 第三章 课题主要研究内容、预期目标

## 3.1 主要研究内容

本研究聚焦于开发基于深度学习的弱衍射信号增强与重构软件，针对极低信噪比条件下的CDI挑战，提出物理引导的集成框架。研究内容分为四个核心模块：弱信号深度增强、去噪-重构协同优化、在线系统集成以及性能验证。

### 3.1.1 物理引导的弱衍射信号深度增强

为在极低SNR条件下有效增强衍射信号并保留其物理特性，本模块设计频域感知的神经网络架构。具体而言，基于U-Net框架引入FourierConv模块，在k空间直接执行特征提取和增强操作，同时融入多尺度融合机制以平衡全局结构和局部细节，并应用注意力机制优先强化信号密集区域。损失函数设计采用混合形式，包括MSE和SSIM作为基础项以确保一致性和结构相似性，辅以傅立叶一致性约束以符合衍射传播规律，以及峰值敏感和相对误差项以保护高强度与弱信号区[10]。训练策略采用渐进式和课程学习方法，从高SNR数据逐步过渡至极弱信号场景，并整合对抗训练以提升去噪真实性[13]。

### 3.1.2 去噪-重构协同优化机制

不同于传统串联处理，本模块建立去噪与重构的双向反馈机制，以实现相互促进的优化。前向通道利用去噪质量指导重构参数（如支持域初始化和迭代次数），而反向通道则基于重构结果动态调整去噪强度，并通过联合优化函数协调二者权衡[9]。自适应策略包括数据驱动的参数推荐、实时性能监控以及历史经验学习，以确保高效调整[10]。此外，物理约束（如支持域一致性、傅立叶关系和噪声统计建模）贯穿整个流程，维持系统的一致性和鲁棒性[7]。

### 3.1.3 在线重构系统集成与优化

本模块构建高效、用户友好的在线系统，采用分层架构：前端基于Next.js实现响应式界面和实时可视化，后端通过Python Flask/RESTful API提供算法服务，并辅以轻量级数据库管理缓存[11]。核心功能涵盖数据上传预处理、智能去噪、自动相位恢复以及结果可视化与导出。性能优化涉及模型轻量化（如知识蒸馏和量化）、计算加速（如多线程和GPU利用）以及内存管理（如流式和分块处理），以支持快速部署和低资源消耗。

### 3.1.4 系统验证与性能评估

验证模块建立综合评估体系，包括定量指标（如PSNR、SSIM、重构误差和收敛速度）、定性分析（如专家视觉评估和结构保真度）以及实用度量（如处理时间和资源消耗）。多场景测试涵盖模拟数据优化、公开数据集对比以及真实实验验证。鲁棒性分析考察噪声适应性（不同水平和类型）、样品适应性（多样类型样品）以及条件适应性（变异实验参数），确保系统在实际应用中的稳定性。

## 3.2 预期目标

### 3.2.1 理论目标

提出k空间物理约束去噪理论，包括衍射信号的噪声模型和统计描述，以及在低信噪比条件下实现可靠增强的物理引导框架。同时，建立去噪-重构协同优化理论，通过量化去噪对重构影响的规律，开发数学模型和算法框架，为相关领域提供参考。

### 3.2.2 技术目标

开发高性能去噪模型，在测试集上实现PSNR提升>5 dB、弱信号区分辨率改善>30%、相位恢复迭代次数减少>40%。构建在线重构系统，支持512×512数据实时处理（响应<30 s），配备友好Web界面、完整API文档以及跨平台部署能力。

### 3.2.3 应用目标

在生物大分子和纳米材料成像中验证系统实用性，并形成典型案例和实践指南。推广成果包括开源核心代码与预训练模型、详细技术文档，以及在至少一个大型光源实验站的试用部署。

# 第四章 拟采用的研究方法、技术路线、实验方案及其可行性分析

## 4.1 研究方法

本研究采用多学科交叉的方法论框架，结合X射线相干衍射成像（CDI）实验技术、数值模拟和深度学习算法。实验方法包括单脉冲XFEL衍射数据采集；数值模拟方法利用Condor软件生成衍射图像数据集；计算方法则基于卷积神经网络（CNN）和迭代相位恢复算法，实现弱信号增强与重构。研究强调物理约束的融入，确保算法的物理合理性和泛化能力。通过定量指标（如峰值信噪比PSNR、结构相似性指数SSIM和相位恢复传输函数PRTF）评估模型性能，并与传统方法（如HIO算法）进行对比验证。

## 4.2 技术路线及实验方案

本节详细阐述技术路线，包括模拟衍射图像的生成、神经网络的搭建、损失函数的设计，以及自动处理和重构算法的具体实现。整体技术路线如图4.1所示：首先通过数值模拟生成噪声衍射数据集，用于训练深度学习模型；其次搭建物理引导的UNet网络进行k空间去噪；然后设计混合损失函数优化训练过程；最后集成自动处理流程和相位恢复算法，实现从数据预处理到图像重构的全自动化链路。

图4.1 技术路线流程图

### 4.2.1 单脉冲表征

单脉冲表征采用XFEL装置进行，样品为纳米级粒子（如金纳米粒子），通过气溶胶注入器实现单粒子成像。衍射图案由CSPAD探测器采集，表征指标包括信噪比（SNR）和相干性，使用Young's双缝实验量化光束相干长度。

### 4.2.2 单脉冲pattern的重构

单脉冲pattern的重构是本研究的重点，针对弱衍射信号的噪声干扰和信息丢失问题，采用深度学习辅助的k空间去噪与相位恢复框架。以下详细介绍关键步骤。

4.2.2.1 模拟衍射图像的生成

为训练深度学习模型，需要大量噪声衍射图像数据集。模拟采用Condor软件，基于远场衍射理论生成二维衍射图案。模拟过程如下：

（1）粒子模型定义：模拟多种纳米级粒子形状，以覆盖生物和材料样品的多样性。粒子尺寸范围为2-3 μm，材料包括Au、Ag、Pt等。形状包括：

·球体（Sphere）：直径d∈2,3 μm；

·椭球体（Spheroid）：轴长a,b,c∈2,3 μm；

·圆柱体（Cylinder）：直径d∈2,3 μm，高度h∈2,3 μm；

·正四面体（Tetrahedron）：边长e∈2,3 μm；

·其他形状：圆角立方体（Rounded Cube）、杆状（Rod）、细菌杆状（Bacteria Rod）、病毒衣壳（Virus Capsid）、细胞核（Cell Nucleus）、线粒体（Mitochondria）等，共10种稳定形状（避免内存密集型形状如Dimer）。

粒子密度使用电子密度模型，引入缺陷（表面空洞）和双材料结构（核心-壳层）以增加真实性。长宽比分布控制在1.0-5.0。

（2）衍射模拟公式：衍射强度Iq基于傅里叶变换

Iq=∫ρre−iq⋅rdr2,#（1）

其中ρr为粒子电子密度，q为散射矢量。引入泊松噪声模拟弱信号：

Inoisyq=PoissonIq⋅ϕ+N,#（2）

其中ϕ为光子通量(模拟SNR<2),N为探测器噪声。

- 数据集生成：生成20,000个样本（可扩展），每个样本包括clean和noisy衍射对。探测器参数：距离0.5 m，像素尺寸120 μm，分辨率512×512。光源参数：波长2.7 nm，脉冲能量5 μJ。数据集分割为训练集（70%）、验证集（15%）、测试集（15%）。引入参数变异：波长±10%、脉冲能量±20%、探测器距离±15%。

4.2.2.2 神经网络的搭建

神经网络采用物理引导的UNet架构，专为k空间衍射数据设计，结合傅里叶卷积（FourierConv）和中心对称卷积（CentroConv）以融入衍射物理约束。网络结构如图4.2所示。

（1）网络架构：

· 编码器（下采样路径）：4层卷积块，每层包括Conv2D（3×3核）、BatchNorm、GELU激活、FourierConv和Dropout（率0.2）。通道数从16逐步增至128。

·瓶颈层：双FourierConv块，通道数256。

·解码器（上采样路径）：4层转置卷积块，每层包括ConvTranspose2D、BatchNorm、GELU和FourierConv。跳跃连接融合编码器特征。

·输出层：Conv2D（1×1核），输出去噪衍射图像。

FourierConv定义为：

定义为：

Xout=ℱ−1ConvℜℱX+i⋅ConvℑℱX,#（3）

其中ℱ为傅里叶变换，确保频域约束。

（2）输入预处理：衍射图像经对数变换和归一化：

Inorm=log1+I−minlog1+Imaxlog1+I−minlog1+I+ϵ,#（4）

ϵ=10−8。数据增强包括翻转和旋转(概率0.5)。

（3）训练设置：批量大小8，使用ADAMW优化器（学习率从0.01衰减至0.00001，权重衰减10−5）。训练300轮，设备为GPU（CUDA）。

图4.2 UNet网络架构图

4.2.2.3 损失函数的设计

损失函数采用混合损失 (HybridLoss),结合L1范数、频域损失和物理约束，确保去噪的保真度和物理一致性：

ℒ=αℒL1+βℒFFT+γℒPhysics,#（5）

其中：

ℒL1=1N∑I−I (像素级保真度);

ℒFFT=1N∑ℱI−ℱI (频域一致性);

ℒPhysics=λ1∥I−SymI∥22+λ2PSNRI,I (对称性和PSNR约束)。

权重α=0.5,β=0.3,γ=0.2。该设计参考论文[10],优化弱信号下的收敛。

4.2.2.4 自动处理和重构算法

自动处理实现从数据加载到重构的全自动化。重构算法采用修改的RAAR（Relaxed Averaged Alternating Reflections）结合HIO和ER迭代，集成深度学习去噪。

（1）自动处理流程：

Step1 数据加载与预览：加载衍射(l)、背景(bg)和缺失(miss)数据。四象限分割：

I11=I:h/2,:w/2, I12=I:h/2,w/2:, ……#（6）

等。背景减除使用边缘匹配(边缘比例0.2)。

Step2 缺失处理：自动扩展缺失掩码，使用卷积核(3×3)膨胀。手动模式可选

(MultiROISelector)。

Step3 中心查找：自动模式使用CenterFinder_auto,优化中心xc,yc最小化对称误差：

Ex,y=∑Ix,y−I2xc−x,2yc−y.#（7）

搜索范围45像素，区域比例0.1。

Step4 Binning与裁剪：

Binning大小7，裁剪尺寸3605。转换为傅里叶模F=ℱI。

伪代码1：自动处理流程

def auto_process(I, bg, miss):

quadrants = split_into_quadrants(I, bg)  # 四象限分割

sub = [Sub_BG(s, b, quadrant=q) for s,b,q in quadrants]  # 背景减除

merged = merge_quadrants(sub)  # 合并

merged[miss==1] = -1  # 缺失处理

center = CenterFinder_auto(merged).optimize()  # 自动中心

cropped = crop_with_padding(merged, center, size=3605)  # 裁剪

binned = centro_binning_odd(cropped, bin_size=7)  # Binning

F = I2F(binned, 1)  # 转换为模

return F

（2）重构算法：

去噪集成：UNet去噪后，输入OSS-HIO迭代。支持域更新使用SupportUpdater，阈值率0.1，误差阈值0.2。

迭代过程：总迭代14轮，每轮200次（参数可设置）。

多进程并行：基于multiprocessing实现每个核独立完成完整的重构过程，进程数和总重构次数均可自定义。

## 4.3 可行性分析

本方案基于现有XFEL设施和开源工具（如PyTorch、Condor），模拟数据集规模适中（计算资源：GPU 16GB，训练时间<24h）。潜在风险包括过拟合，通过数据增强和物理约束缓解。研究总体可行性高，预计实现预期目标。

# 第五章 已有研究基础与所需的研究条件

## 5.1 已有研究基础

本研究基于课题组在X射线相干衍射成像（CDI）领域的积累，特别是已开发的重构算法。已有的OSS算法完整可用，已在模拟和初步实验数据上验证其有效性，能够处理噪声干扰下的单脉冲衍射图案重构。此外，基础的U-Net深度学习模型在弱衍射信号增强问题中也初见成效。

### 5.1.1 OSS重构算法

重构算法针对弱衍射信号的相位恢复问题，结合Hybrid Input-Output (HIO)、Error Reduction (ER)和Oversampling Smoothness (OSS)约束,通过迭代傅里叶变换实现从衍射模|Fq|到复振幅gr的重构。输入为衍射强度模文件 (MAT格式),输出为实空间图像和相位图。算法的核心是交替投影框架；模约束在频域应用，支持域约束在实域应用。基本迭代公式基于HIO：

g′r=grr∈S,gr−βg′rr∉S,#（8）

其中S为支持域，β为反馈参数(默认0.9)。模约束：

PMg=ℱ−1F⋅ℱgℱg+ϵ,#（9）

ϵ=10−10避免除零。OSS引入椭圆高斯核平滑，支持域外区域：

Kx,y=exp−xcosθ−ysinθ22σx2−xsinθ+ycosθ22σy2,#（10）

σx,σy线性从起始值(默认800)降至结束值(默认80),θ=0∘。该平滑抑制高频噪声，提高收敛稳定性。

支持域S初始为圆形掩码 (半径为图像尺寸1/4),动态更新使用Shrinkwrap-like方法

Snew=BinaryDilationg>τ⋅maxg,#（11）

阈值率τ=0.1,膨胀核大小2-3像素。引入自适应机制：误差回滚(若e>0.2,恢复上一支持域)和早停冻结(相似性>0.985时固定支持域)。

误差指标为R-factor:

e=∑F−ℱg∥∑F.#（12）

算法支持复数重构 (complex_rec=True),输出gr=geiϕ,其中ϕ为相位。

### 5.1.2 基础U-Net模型

本研究已构建一种融合物理先验的U-Net深度学习模型，用于弱衍射信号的图像增强与去噪。该模型在经典U-Net结构基础上，引入频域卷积模块，有效提取图像在频域的全局谱特征，增强模型对衍射信号中结构化噪声的识别与抑制能力。损失函数采用混合设计，结合均方误差（MSE）、结构相似性（SSIM）及频域L1损失，兼顾像素级精度与图像结构完整性。模型已基于自建h5格式数据集完成训练，优化器选用AdamW，训练轮数为300轮。初步验证表明，该模型在弱衍射信号处理中，能够有效平滑噪声、提升信号质量，为后续重构算法提供更清晰的输入。

作为对比基准，已实现传统均匀滤波方法，采用5×5滑动窗口进行邻域平均，以平滑噪声。该方法无需训练，计算效率高，适用于实时处理；但在抑制噪声的同时，容易导致图像边缘模糊，损失高频细节。同时，已实现基于高斯核的加权平均滤波方法（标准差σ=1.5），能在一定程度上保留图像结构信息，并有效抑制高频噪声。该方法同样作为无监督基准方法，用于评估深度学习模型在结构保持与噪声抑制方面的性能优势。

## 5.2 所需的研究条件

计算资源：高性能GPU服务器（NVIDIA RTX 4090或等效，内存>24 GB），用于网络训练和大规模模拟。预计训练时间≈50 h/数据集。

软件环境：PyTorch 2.0+、Condor 1.0+、MATLAB。开源代码仓库（GitHub）用于算法共享。

# 第六章 研究工作计划与进度安排

1、2025年3月前：文献调研、技术选型与环境搭建。

2、2025年3月-2025年12月：模拟数据集生成、神经网络模型构建、损失函数设计和去噪-重构协同优化模型开发。

3、2026年12月-2026年3月：在线处理系统V1.0开发与集成测试。

4、2026年3月-2026年12月：系统全面验证、鲁棒性分析与算法调优。

5、2026年12月-2027年3月：整理成果，撰写毕业论文。

# 参考文献

- Miao, J., Charalambous, P., Kirz, J. et al. Extending the methodology of X-ray crystallography to allow imaging of micrometre-sized non-crystalline specimens. Nature 400, 342–344 (1999).

- N H C ,Petra F ,Anton B , et al.Femtosecond X-ray protein nanocrystallography.[J].Nature,2011,470(7332): 73-7.DOI:10.1038/nature09750..

- Marvin M S ,Tomas E ,C N R F M , et al.Single mimivirus particles intercepted and imaged with an X-ray laser.[J].Nature,2011,470(7332):78-81.DOI:10.1038/nature09748.

- Marchesini S ,He H ,Chapman N H , et al.X-ray image reconstruction from a diffraction pattern alone[J].Physical Review B,2003,68(14):140101.DOI:10.1103/PhysRevB.68.140101.

- Weihao W ,Xin Z .INet: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation[J].IEEE  ACCESS, 2021,916591-16603.DOI:10.1109/ACCESS.2021.3053408.

- Tomas E ,Martin S ,Chantal A , et al.Three-dimensional reconstruction of the giant mimivirus particle with an x-ray free-electron laser.[J].Physical review letters,2015,114(9):098102.

- Marchesini S .A unified evaluation of iterative projection algorithms for phase retrieval[J].Review of Scientific Instruments,2007,78(1):011301-1-011301-10.

- Ross H .Deep neural networks in real-time coherent diffraction imaging[J]. IUCrJ, 2021, 8 (Pt 1): 1-3. DOI: 10.1107/S2052252520016590.

- Cherukara J M ,Zhou T ,Nashed Y , et al.AI-enabled high-resolution scanning coherent diffraction imaging[J].Applied Physics Letters,2020,117(4):044103.DOI:10.1063/5.0013065..

- Lee S Y, et al. Denoising low-intensity diffraction signals using k-space deep learning. Physical Review Research, 2021, 3: 043066.

- 肖体乔,谢红兰,邓彪,等.上海光源X射线成像及其应用研究进展[J].光学学报,2014,34(01):9-23.

- Zhang Z ,Wang F ,Min Q , et al.Fourier phase retrieval using physics-enhanced deep learning.[J].Optics letters,2024,49(21):6129-6132.DOI:10.1364/OL.537792.